Лекция № 15

АДУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аудит (контроль) состояния защиты информации — специальная проверка соответствия организации и эффективности защиты информации установленным требованиям и/или нормам.

Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за выполнением требований по защите информации и запрещать или приостанавливать обработку информации в случае невыполнения этих требований.

(Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»)

1. Угрозы легче предупредить, чем устранять результаты их воздействия.

2. На бога надейся, а сам не плошай.

3. Дружба дружбой, а табачок врозь.

Проведение независимого аудита позволяет своевременно выявить существующие бреши и объективно оценить соответствие параметров, характеризующих режим информационной безопасности (НБ), необходимому уровню.

Для решения этих задач создаются специальные организации аудиторов в области информационной безопасности. Они ставят своей целью проведение экспертизы соответствия системы информационной безопасности определенным требованиям, оценки системы управления безопасностью, повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности. Такие организации могут быть как государственными (например, подразделения государственной технической комиссии при Президенте РФ), так и иметь статус независимых, негосударственных.

Аудит позволяет оценить текущую безопасность функционирования информационной системы, оценить и прогнозировать риски, управлять их влиянием на бизнес-процессы фирмы, корректно и обоснованно подойти к вопросу обеспечения безопасности ее информационных активов, стратегических планов развития, маркетинговых программ, финансовых и бухгалтерских ведомостей, содержимого корпоративных баз данных. В конечном счете, грамотно проведенный аудит безопасности информационной системы позволяет добиться максимальной отдачи от средств, инвестируемых в создание и обслуживание системы безопасности фирмы.

Основными направлениями деятельности в области аудита безопасности информации являются:

1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

•   аттестация автоматизированных систем, средств связи, обработки и передачи информации;

•   аттестация помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров;

•   аттестация технических средств, установленных в выделенных помещениях.

2. Контроль защищенности информации ограниченного доступа.

•   выявление технических каналов утечки информации и способов несанкционированного доступа к ней;

•   контроль эффективности применяемых средств защиты информации.

3. Специальные исследования технических средств на наличие побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

•   персональные ЭВМ, средства связи и обработки информации;

•   локальные вычислительные системы,

•   оформления результатов исследований в соответствии с требованиями Гостехкомиссии России.

4. Проектирование объектов в защищенном исполнении.

•   разработка концепции информационной безопасности (первая глава учебника);

•   проектирование автоматизированных систем, средств связи, обработки и передачи информации в защищенном исполнении;

•   проектирование помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

Аудит выделенных помещений

Общепринятая методика аудита выделенных помещений условно разделяет действия по выявлению средств несанкционированного съема информации (НСИ) на три этапа:

• подготовительный этап;

• этап непосредственного проведения аудита;

• заключительный этап.

Подготовительный этап аудита выделенных помещений:

1. Уточнение границ и ранжирование по степени важности информации, относимой к конфиденциальной.

2. Уточнение вероятного злоумышленника, оценка его возможностей, тактики внедрения средств НСИ и их использования.

3. Разработка замысла проведения аудита выделенных помещений:

•   выработка целевой установки;

•   определение масштаба и места проведения поисковых мероприятий, выбор времени проведения;

•   разработка легенды, под прикрытием которой будет проводиться аудит;

•   выработка  замысла  активации   внедренных средств НСИ;

•   выбор вариантов действий в случае обнаружения средств НСИ.

4. Изучение планов помещений, схем технических коммуникаций, связи, организации охраны, доступа и других необходимых документов.

5. Предварительный осмотр объекта.

6. Разработка перечня аппаратуры, необходимой для проведения проверки помещений и объектов.

7. Разработка дополнительных мер по активации внедренных средств НСИ на время проведения поиска с различными типами аппаратуры.

8. Распределение привлекаемых сил и средств по объектам и видам работ.

9. Уточнение частных методик использования привлекаемой аппаратуры в конкретных условиях проверки.

10. Оформление плана проведения комплексной проверки помещений и объектов и утверждение его у руководителя предприятия.

11. Подготовка аппаратуры для проведения поисковых и исследовательских работ.

12. Предварительный сбор данных и анализ радиоэлектронной обстановки в районе обследуемых объектов и помещений.

13. Подготовка документов прикрытия работ по проверке помещений в соответствии с выбранной легендой прикрытия.

14. Подготовка бланков, схем, заготовок других документов, необходимых для проведения работ на последующих этапах.

Перечень специального оборудования и технических средств, рекомендуемых для проведения аудита помещений

1. Комплект досмотровых зеркал (ПОИСК-2, ШМЕЛЬ-2) — Визуальный осмотр оборудования, мебели, технологических коммуникаций.

2. Комплект луп, фонарей — Визуальный осмотр поверхностей и отверстий.

3. Технический эндоскоп с дистальным концом (серия ЭТ, Olimpus) — Визуальный осмотр труднодоступных полостей и каналов.

4. Комплект отверток, ключей и радиомонтажного инструмента — Разборка и сборка коммутационных, электроустановочных и других устройств и предметов.

5. Досмотровый металлоискатель (УНИСКАН 7215, АКА 7202, Comet) — Проверка предметов и элементов интерьера на наличие металлических включений.

6. Прибор нелинейный радиолокации (NR-900EM, ОРИОН NGE-400, РОДНИК 23) — Проверка строительных конструкций и предметов на наличие радиоэлектронных компонентов.

7. Переносная рентгенотелевизионная установка (ШМЕЛЬ 90/К, ФП-1, РОНА) — Проверка элементов интерьера на наличие скрытно установленных средств НСИ.

8. Переносный радиоприемник или магнитола — Озвучивание проверяемых помещений.

9. Многофункциональный поисковый прибор (ПИРАНЬЯ, ПСЧ-5, D-008) — Проверка проводных коммуникаций на наличие информационных сигналов.

10. Низкочастотный нелинейный детектор проводных коммуникаций (ВИЗИР, возможная замена по телефонным линиям: ТПУ-5К или SEL SP-18/T) — Проверка проводных коммуникаций на наличие нелинейности параметров линии.

11. Комплекс обнаружения радиоизлучающих средств и радиомониторинга (КРОНА-6000М, КРК, АРК-Д1, OSC-5000) — Анализ радиоэлектронной обстановки, выявление радиоизлучающих средств негласного съема информации.

12. Обнаружитель скрытых видеокамер (IRIS VCF-2000, нет аналогов) — Выявление радиоизлучающих видеокамер.

13. Дозиметр поисковый (РМ-1401, НПО-3) — Обнаружение и локализация источников радиоактивного излучения.

14. Комплекс для проведения исследований на сверхнормативные побочные электромагнитные излучения (НАВИГАТОР, ЛЕГЕНДА, ЗАРНИЦА) — Выявление информативных побочных электромагнитных излучений.

15. Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений СПРУТ-4А — Выявление акустических и виброакустических сигналов и наводок, исследование звуко- и виброизоляции, проверка систем зашумления.

Структура плана аудита помещений:

1) выводы из оценки противника;

2) замысел проведения аудита помещений:

•   целевая установка;

•   перечень и краткая характеристика проверяемых помещений;

•   перечень запланированных для каждого помещения поисковых работ и сопутствующих исследований;

•   время проведения проверки;

•   легенда, под прикрытием которой будет проводиться проверка;

•   меры по активации внедренных средств НСИ;

•   действия в случае обнаружения средств НСИ;

3) привлекаемые для проведения проверки силы, технические средства и их распределение по объектам и видам работ;

4) основные особенности применения технических средств, определяемые условиями проверки;

5) дополнительные меры по активизации внедренных средств НСИ;

6) перечень подготавливаемых по результатам проверки итоговых и отчетных документов и срок их представления для утверждения.

Некоторые сложности могут возникнуть при организации предварительного сбора данных и анализа радиоэлектронной обстановки в районе обследуемых помещений. Если служба безопасности предприятия не располагает собственным постом радиомониторинга, с руководителем предприятия должно быть согласовано место и время развертывания временного пункта радиоконтроля с комплектом необходимой радиоприемной и анализирующей аппаратуры. В целях конспирации желательно, чтобы это место находилось где-нибудь за территорией предприятия, но в непосредственной близости от намеченных к проверке помещений. В качестве такого пункта мы рекомендуем использовать обычный легковой автомобиль с развернутым в нем комплексом обнаружения радиоизлучающих средств и радиомониторинга.

Итогом деятельности пункта радиоконтроля на этом этапе работ должна быть карта занятости радиоэфира в условиях обычного режима работы предприятия, база данных идентифицированных радиосигналов, а также база данных подозрительных радиоизлучений, требующих дополнительного исследования.

Работы подготовительного этапа обычно завершаются разработкой документов, подтверждающих легенду прикрытия при проведении различных видов поисковых и исследовательских работ, а также специальных бланков и заготовок документов, ускоряющих регистрацию промежуточных результатов запланированных работ. Целесообразно заранее изготовить бланки протоколов будущих измерений, схемы коммуникаций и планы проверяемых помещений, на которые будут наноситься отметки мест обнаружения средств НСИ и подозрительных мест, журналы регистрации заводских номеров проверенного оборудования, мест установки пломб и скрытых меток, способствующих ускорению работ при последующих специальных проверках, и т.д.

Этапы непосредственного проведения аудита:

1. Визуальный осмотр ограждающих конструкций, мебели и других предметов интерьера помещений.

2. Проверка элементов строительных конструкций, мебели и других предметов интерьера помещений с использованием специальных поисковых технических средств.

3. Выполнение запланированных мер по активации внедренных средств НСИ.

4. Проверка линий и оборудования проводных коммуникаций:

•   линий силовой и осветительной электросети;

•   линий и оборудования офисной и абонентской телефонной сети;

•   линий селекторной связи;

•   линий радиотрансляционной сети;

•   линий пожарной и охранной сигнализации;

•   линий системы часофикации и других проводных линий, в том числе, невыясненного назначения.

5. Исследование радиоэлектронной обстановки в проверяемых помещениях для выявления сигналов радиопередающих средств НСИ и их локализации.

6. Поиск средств негласного съема и передачи информации, внедренных в электронные приборы.

7. Исследование звукопроницаемости элементов конструкций, проверка трубопроводных и других технологических коммуникаций на наличие в них акустических и виброакустических сигналов из проверяемого помещения.

8. Исследование побочных электромагнитных излучений компьютеров, оргтехники и другого оборудования для выявления в них информативных сигналов.

Проверку проводных коммуникаций обычно начинают с поиска в них сигналов подслушивающих устройств или других средств съема информации. Для поиска таких сигналов используется специальная аппаратура.

В случае обнаружения в линии сигнала подслушивающего устройства осуществляют тщательный визуальный осмотр доступных участков линии и всех подключенных к линии устройств, приборов, коммутационных и электроустановочных изделий. Обычно, чтобы убедиться в отсутствии в них средств НСИ, следует провести хотя бы частичную их разборку. Тщательно осматриваются подводящие провода, особенно в местах, где возможно несанкционированное подключение к ним каких-либо устройств или отводов. Перед осмотром элементов электросети фазы электросети, по возможности, обесточиваются.

В связи с повышенной информативной ценностью для противника телефонных каналов связи проверка телефонных линий и оборудования должна проводиться с особой тщательностью. Помимо традиционного поиска информативных сигналов мы рекомендуем проверять телефонные линии на наличие нелинейности их параметров и несимметрию, которые могут быть обусловлены подключением к линии средств НСИ.

Следует помнить, что индуктивные съемники информации с проводных линий не выявляются ни одним из перечисленных типов приборов. Поэтому даже применение нескольких разных по своим возможностям поисковых и анализирующих устройств все-таки не может заменить визуальный осмотр телефонных линий. Особенно детально должны быть осмотрены распределительные коробки и телефонный шкаф, поскольку там наиболее просто может быть осуществлено несанкционированное подключение к линии.

Обычно параллельно с проверкой проводных коммуникаций проводится радиомониторинг помещений для выявления информативных побочных излучений оргтехники и сигналов средств НСИ, использующих радиоканал для передачи перехваченной информации.

Одной из проблем современного радиомониторинга является выявление средств НСИ с нетрадиционными видами сигналов (например, щумоподобными сигналами с фазовой манипуляцией или сигналами со сверхширокополосной частотной модуляцией) или скачкообразным изменением несущей частоты. Существующие средства радиоконтроля не позволяют автоматически идентифицировать такие излучения с сигналами средств НСИ. В этой связи для радиомониторинга помещений наиболее подходят такие автоматизированные комплексы, которые позволяют оператору в необходимых случаях самому проводить детальный анализ принимаемых сигналов.

Серьезным проблемным вопросом поисковых работ является выявление средств НСИ, внедренных противником в ПЭВМ или другие электронные приборы. Особую сложность представляет выявление таких средств, которые были внедрены в прибор заранее, до появления прибора в помещении, в условиях, позволивших закамуфлировать средства съема информации с особой тщательностью. В этой связи в важных служебных помещениях рекомендуется размещать только сертифицированные технические средства, прошедшие предварительный визуальный осмотр и специальную проверку. Напомним, что такую процедуру должны проходить не только новые электронные приборы, но и любые новые предметы и подарки, включая книги, видеокассеты, пепельницы и т.п.

В случае подозрения на возможность внедрения противником средств НСИ в ПЭВМ или другие электронные приборы следует провести детальное обследование этих приборов. Прежде всего проверяемый прибор необходимо разместить отдельно от других, подключить его к электросети и попытаться с помощью индикатора поля зафиксировать факт наличия или отсутствия радиоизлучения внедренного средства съема информации. Поиск излучения целесообразно повторить после приведения прибора в рабочее состояние (включения прибора). Затем с помощью прибора ПСЧ-5 или ему подобного следует убедиться в наличии или отсутствии сигналов, возможно передаваемых внедренным средством по проводам электрической сети или, если они есть, другим подключенным к прибору проводным линиям.

Следующая стадия обследования — разборка прибора и тщательный визуальный осмотр его содержимого. В процессе осмотра обращают внимание на наличие в приборе нестандартных или дополнительных плат, радиоэлементов, следов нефабричного монтажа. С особой тщательностью, с помощью лупы осматривают крупногабаритные детали: микросхемы, электролитические конденсаторы, мощные транзисторы, коммутационные элементы. Существенную помощь при этом могут оказать ранее сделанные фотографии расположения элементов монтажа на платах аналогичного прибора.

В отчетных документах по проведению специальной проверки помещений обычно требуется оценить возможность утечки информации по различным техническим каналам. Для этого проводятся специальные исследования, включающие исследование ПЭМИ компьютеров и других средств оргтехники, наводок, возникающих за счет ПЭМИ и взаимного влияния электромагнитных полей проводных линий, информативных сигналов в цепях заземления, виброакустических сигналов в элементах конструкции помещений и другие.

Заключительный этап работ по комплексной специальной проверке помещений заключается в обработке результатов исследований, проведении необходимых инженерных расчетов, разработке и представлении руководству отчетных и итоговых документов.

Итоговым документом, завершающим работы по обследованию помещений на наличие средств НСИ, является акт проведения комплексной специальной проверки помещений. Акт подписывается руководителем и членами поисковой бригады, согласовывается с руководителем организации, проводившей поисковые работы, и утверждается руководителем предприятия. Этот документ обычно включает:

• время проведения специальной проверки;

• состав поисковой бригады;

• перечень проверенных помещений и объектов;

• перечень и объем основных поисковых работ и сопутствующих исследований;

• перечень использовавшейся поисковой и исследовательской аппаратуры;

• результаты специальной проверки:

• место обнаружения средства НСИ, их состояние и краткие характеристики;

• принятые по отношению к обнаруженным средствам меры;

• выводы из оценки существующей степени защищенности помещений и объектов от утечки конфиденциальной информации по различным каналам;

• рекомендации по повышению защищенности помещений и объектов и предотвращению съема информации по выявленным техническим каналам ее утечки.

Заключительный этап комплексной специальной проверки помещений

1. Обработка результатов исследования, оформление протоколов измерений, регистрационных журналов, проведение необходимых инженерных расчетов.

2. Определение технических характеристик, потребительских свойств изъятых средств НСИ, ориентировочного времени и способов их внедрения.

3. Составление описания проведенных работ и исследований с приложением необходимых схем и планов помещений.

4. Разработка рекомендаций по повышению защищенности проверенных помещений и объектов:

•   составление перечня и схем выявленных технических каналов утечки информации по каждому помещению и объекту;

•   оценка степени существующей защиты каждого помещения и объекта от негласного съема информации по выявленным каналам ее утечки;