Лекция 10_11

Противодействие радиосистемам акустического подслушивания

Вопросы

1. Способы прослушивания посредством радиозакладок

2. Обеспечение безопасности телефонных переговоров

3. Противодействие лазерному прослушиванию

1. Способы прослушивания посредством радиозакладок

Акустические системы радиоподслушивания (радиозакладки) обеспечивают подслушивание с передачей воспринимаемых разговоров или звуковых сигналов и шумов к злоумышленнику по радиоканалу или по проводам на радиочастотах.

По применению и конструктивным особенностям радиозакладки подразделяются на микрофонные и телефонные. Радиозакладки — это миниатюрные радиопередатчики, работающие, как правило, на частотах УКВ-диапазона для передачи сигналов по эфиру или на частотах 100—150 кГц (для передачи сигналов по проводам). Отличие микрофонных и телефонных радиозакладок заключается в том, что телефонные используют микрофон телефонного аппарата, а микрофонные — свой собственный, встроенный. Кроме того, микрофонные радиозакладки используют собственный источник питания и внешние — типа электросети, а телефонные — питание АТС.

По используемому диапазону радиочастот отмечаются участки 80-170 МГц, 350-500 МГц. По дальности распространения сигналов отмечаются радиозакладки от 100 до 2000 м (см. таблицу 10).

Таблица 10 Общие характеристики современных радиозакладок

| Используемые диапазоны (МГц) | 88-108; 130-150; 140 -170; 378 -399; 400-500;700-750 |
| --- | --- |
| Дальности связи (м) | 100; 150; 200; 250; 300; 400; 800; 1000; 2000 |
| Мощности (мВт) | 2,5; 3,5; 10; 20; 25; 100 |

Наибольшее распространение получили дальности от 100 до 350 м. Отдельные экземпляры обеспечивают дальность до 500 — 1000 м при диапазоне частот порядка 100—170 МГц. Основная масса моделей развивает мощность в пределах 10 — 25 мВт.

Основным демаскирующим признаком радиозакладок является наличие радиоизлучения соответствующего диапазона радиоволн. Следовательно, для выявления наличия этих радиосигналов необходимы специальные радиоприемные устройства обнаружения и анализа (рис. 83).

Специальные радиоприемные устройства для поиска и обнаружения радиоэлектронных средств, используемых для проникновения к источникам конфиденциальной информации, характеризуются в основном следующими параметрами:

целевое назначение;

схемное решение;

диапазон принимаемых частот;

чувствительность;

избирательность;

точность отсчета частоты принимаемого сигнала;

оперативность управления;

транспортабельность.

Целевое назначение радиоприемного устройства в значительной степени предопределяет его возможности. Радиоприемники могут предназначаться для поиска, обнаружения, приема, перехвата, пеленгования, измерения характеристик сигналов и других целей. В зависимости от этого к ним предъявляются различные требования по таким характеристикам, как диапазон принимаемых частот, чувствительность и избирательность, точность установки (или определения) частоты принимаемого сигнала, вид модуляции принимаемых сигналов и другим.

Схемное решение приемника обусловливает его сложность и во многом определяет характер его использования. По схемному решению приемники бывают прямого усиления и супергетеродинные, обнаружитель-ные широкодиапазонные и поисковые с автоматической перестройкой частоты, многофункциональные, сканирующие с микропроцессорным управлением и другие системы и комплексы.

Диапазон принимаемых частот выбирается с таким расчетом, чтобы полностью охватить возможные участки спектра частот, используемых для передачи сигналов. Приемники для обнаружения излучения, как правило, широкодиапазонные с непрерывным перекрытием диапазона, например, от 20 до 1800 МГц. Широкодиапазонность позволяет вести поиск и обнаружение сигналов с достаточной вероятностью их выявления при минимальном числе приемников. Узкодиапазонные приемники ориентированы на прием сигналов в определенных участках спектра радиоволн: KB, УКВ, метровом, сантиметровом и других.

Чувствительность является одним из важных показателей радиоприемника. Она характеризует его способность принимать самые слабые сигналы, поступающие в антенну, и воспроизводить их соответствующим образом на выходе. Количественно чувствительность приемника определяется наименьшим значением ЭДС или наименьшей мощностью принимаемого сигнала в антенне, при котором на выходе приемника уровень сигнала и соотношение сигнал-шум достигает необходимой величины, обеспечивающей нормальную работу конечных устройств. Чем меньше требуемое значение ЭДС или мощность принимаемого сигнала на входе приемника, тем выше его чувствительность.

Избирательность приемника характеризует его способность выделить полезный сигнал из всех других сигналов, поступающих в приемную антенну одновременно с полезным сигналом и отличающихся от него по своим несущим частотам. В первом приближении избирательность может быть оценена по резонансной характеристике приемника. Резонансной характеристикой приемника называется зависимость его чувствительности от несущей частоты принимаемых сигналов при неизменной его настройке.

Область частот, одновременно пропускаемых приемником, называют полосой пропускания. Полоса пропускания выбирается с учетом назначения приемника. Расширяя полосу пропускания, ухудшают избирательность, и наоборот. На практике противоречивые требования по избирательности и полосе пропускания приемника решаются компромиссно в зависимости от заданных требований.

Точность отсчета частоты определяет возможность приемника дать точное значение частоты принимаемого сигнала. В зависимости от назначения приемника можно определять область частот сигнала, например, порядка 150 МГц, а можно и весьма точно: частота принимаемого сигнала равна 150,43 МГц.

Оперативность управления характеризует способность приемника производить настройку на заданный диапазон и частоту сигнала с минимальной затратой времени. Оперативность управления достигается удобством и простотой управления приемником, наличием минимального количества органов управления.

Транспортабельность является одним из важных показателей и характеризуется габаритами и весом приемника.

В практике работы служб безопасности в качестве оперативных средств обнаружения радиосигналов закладных устройств широко используются простейшие приемники, получившие название индикаторов поля.

Индикаторы поля

Индикаторы поля или обнаружители сигналов предназначаются для обнаружения радиомикрофонов и телефонных радиозакладок. Индикаторы поля представляют собой приемники прямого усиления, работающие в широком диапазоне радиоволн в бесперестроечном режиме. Большинство моделей индикаторов перекрывает диапазон частот от 20 до 1000 МГц и более. Такое перекрытие по частоте обеспечивается специальной конструкцией и схемным решением, ориентированными на обнаружение электромагнитного поля в непосредственной близости от его источника. Антенна индикатора поля воспринимает высокочастотные электромагнитные колебания, которые посредством гальванической связи прямо передаются на детектор. Продетектированный сигнал подается на усилитель и далее — на сигнальное устройство оповещения.

Чувствительность индикаторов поля достаточно низкая и лежит в пределах от десятых долей до единиц милливольт (часто в пределах 0,4 — 3 мВ). Естественно, что чувствительность индикатора поля меняется в зависимости от значения частоты, так как в весьма широком диапазоне частот невозможно обеспечить равномерную частотную характеристику на неперестраиваемых элементах приемника. Кроме того, чувствительность приемника определяется еще и действующей высотой антенны. Если в ходе поиска индикатор принимает сигналы из неконтролируемого помещения (т. е. мешающие сигналы), следует уменьшить длину антенны. Прямая гальваническая связь антенны с детектором необходима для приема немодулированных сигналов с AM, сигналов с ЧМ, которые при их детектировании на амплитудном детекторе на выходе дают постоянный уровень сигнала. На рис. 84 приведена одна из возможных принципиальных схем индикатора поля (ИП).

На схеме L и С составляют фильтр высокочастотной составляющей. Далее низкочастотный сигнал поступает на двухкаскадный усилитель и на сигнализатор, собранный по триггерной схеме.

Часто на входе ИП устанавливаются режекторные фильтры на частоты 77, 173, 191 и 215 МГц, подавляющие поступление сигналов мощных вещательных и телевизионных станций.

В таблице 11 приведены основные тактико-технические характеристики распространенных на нашем рынке индикаторов поля.

Таблица 11 Таблица основных ТТХ индикаторов поля

| N п/п | Тип (МГц) | Диапазон частот (мВ) | Чувствительность (м) | Дальность обнаружения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП-1 | 50-1200 | 0,4-3 | 0,15-2 |  |
| 2 | ип-3 | 20-1200 | 0,4-3 | 0,25-2 |  |
| 3 | ИП-4 | 25-1000 | 0,4-3 | 0,15-2 |  |
| 4 | ИПАР | 70-1000 | 0,4-3 | 0,15-4 |  |
| 5 | АЛЬКОР-М | 45-1200 | 100 мкВ | до 6 |  |
| 6 | РТ-022 | 30-1000 | — | 0,2-25 |  |
| 7 | RM-10 | 88-100 | 3 | — |  |
| 8 | D-026 | 50-1000 | 0,5-3 | — |  |
| 9 | КС-204 | 50кГц-1000 кГц | — | —— | контроль электромагнитных сигналов в проводных системах |

Панорамные радиоприемники

Специфичность этих приемников заключается в автоматизации поиска в режиме сканирования по частоте. Часто такие приемники снабжаются специальной электронно-лучевой трубкой, позволяющей наблюдать некоторую часть диапазона по сторонам от конкретной контролируемой частоты. Такие приемники получили наименование панорамных. Поиск сигналов радиозакладок в сочетании с обзором в значительной степени облегчает решение задачи выявления их наличия в данном здании, помещении или прилежащей территории.

Панорамное наблюдение радиосигналов не только позволяет отметить наличие сигнала на какой-то частоте, но и определить его спектральный состав и особенности, что позволит достаточно просто отделить разные сигналы от речевого, имеющего специфическую структуру спектра. Кроме того, достаточно четко определяется и вид модуляции — AM или ЧМ по ширине спектра.

Основными техническими характеристиками панорамных приемников (или сканеров) являются:

• разрешающая способность по частоте;

• точность отсчета частоты;

• полоса обзора;

• скорость обзора.

Например, высокочувствительный носимый сканер «ICOM-IC-R-7100» предназначен для контроля сигналов радиопередающих устройств в диапазоне от 500 кГц до 1900МГц.

Его характеристики следующие:

Все виды модуляций.

1000 каналов памяти.

Выход управления на компьютер.

Диапазон: 2-30 МГц; 30 МГц — 1,3 ГГц; 1,3-1,9 ГГц.

Виды модуляции: SSB, AM, NFM, WMF.

Канальная память: 20 банков по 50 каналов.

Скорость сканирования: 30 каналов в секунду.

Питание: 4 элемента типа 316.

Основные характеристики наиболее современных и распространенных на отечественном рынке сканеров приведены в таблице 12.

Широкодиапазонный сканирующий приемник

Предназначен для приема радиосигналов различной модуляции в широком диапазоне частот.

Основными достоинствами приемника являются:

• ввод значения частоты с функциями памяти;

• «шумовая» и «сигнальная» схемы бесшумной настройки (БШН);

• аттенюатор;

• схемы шумоподавителя и автоматической подстройки частоты;

• 900 каналов памяти, программируемых пользователем;

• разнообразные режимы сканирования.

Этот радиоприемник может независимо выполнять сканирование в двух различных режимах.

IC-R7100 может комплектоваться:

•   сверхширокодиапазонной всенаправленной дискоконусной антенной АН-7000;

•   внешним громкоговорителем SP-7;

•   телевизионным адаптером TV-R-7100;

• преобразователем уровня CI-V-CT-17 для управления радиоприемником с ПЭВМ;

ручкой для переноски МВ-23;

кронштейном для установки на автомобиле IC-MB5;

синтезатором речи VT-6;

часами всемирного времени GC-5.

Основные характеристики: рабочий диапазон — 25- 1999,9999 МГц; режимы модуляции — SSB(USB/LSB); AM (обычная и широкополосная), WFM, FM (обычная и узкополосная); габаритные размеры — 241x94x239 мм; масса — 6 кг.

Для обнаружения радиозакладок, передающих подслушиваемые переговоры по проводным системам, также имеются средства обнаружения. Одним из известных индикаторов электрических сигналов в проводных линиях является индикатор «СКАНЕР-3». Он предназначен для выявления сигналов подслушивающих устройств в силовых, телефонных, радиотрансляционных и других проводных системах.

Основные характеристики:

• Диапазон поиска — от 200 Гц до 7 МГц

• Чувствительность, мкВ:

в диапазоне 200 Гц — 20 кГц — не хуже 100;

в диапазоне 20 кГц — 7 МГц — не хуже 30.

• Число поддиапазонов — 5.

• Индикаторы уровня напряжения на входе, В — 5 — 75 и 75-250.

• Питание — 9В батарея/сетевой адаптер.

• Габаритные размеры—180x80x20.

Нелинейные локаторы

Нелинейные локаторы обеспечивают обнаружение в предметах интерьера и строительных конструкциях помещений технических средств несанкционированного подключения и подслушивания, нелегально установленных (или вмонтированных) в мебель, стены, другие элементы, имеющих в себе полупроводниковые компоненты, электронные и радиовзрыватели, радиомикрофоны, отдельные платы и другие составляющие.

Обнаружение обеспечивается независимо оттого, активен или пассивен элемент контроля. Обнаружение осуществляется путем облучения радиоэлектронных устройств высокочастотными импульсами и приема отраженного от них сигнала в режиме непрерывного облучения исследуемых поверхностей. Отраженная энергия в своем составе содержит помимо основной частоты (первой гармонической) вторую, третью и более высокие гармонические составляющие. Если в отраженном сигнале имеются такие, то это свидетельствует о наличии электронных элементов в исследуемой поверхности. Если же нет, то и нет излучающих (отражающих) объемов и поверхностей.

Приемное устройство нелинейного локатора настроено на вторую (реже третью) гармонику и не принимает сигналы первой гармоники.

Тактико-технические характеристики некоторых моделей нелинейных локаторов, имеющихся на отечественном рынке средств противодействия несанкционированным действиям, приведены в таблице 13, а внешний вид одного из них на рис. 89.

Таблица 13 Характеристики нелинейных локаторов

| № | ТТХ/Тип | НП-5 | НП-5л | Обь-1 | Люкс | Циклон | Энвис | Родник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота сигнала облучения (МГц) | 435 | 885-895 | 1000 | 435 | 680 | 910 | 910 |
| 2 | Частота принимаемого сигнала (МГц) | 870 | 1770-1790 | 2000 | 870 | 1350 | 1820-2730 | 1820 |
| 3 | Длительность импульсов (м/сек) | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Частота следования импульсов (кГц) | 1 | 300-500 | - | - | - | - | - |
| 5 | Дальность обнаружения (м) | - | 0 | 0,5-2 | - | - | 0,3-3 | 0,5-5 |
| 6 | Мощность излучения | - | - | 250 мВт | 20 Вт | 300 Вт | 200мВт | 250мВт |
| 7 | Чувствительность приемника | - | - | -145 ДБ | -130ДБ | -120 ДБ | - | - |

В качестве примера рассмотрим более подробно технические характеристики одного из нелинейных локаторов.

Выявление местонахождения радиозакладки после того, как ее сигнал был обнаружен, возможно как по самому радиосигналу путем пеленгования, так и по физическому проявлению как инородного тела в конструкциях здания, мебели и других предметах.

Для определения места расположения путем радиопеленгования используются специальные радиоприемники, снабженные антеннами с выраженной диаграммой направленности, позволяющие с определенной точностью измерить направление сначала из одной точки, а затем из другой. Пересечение направлений дает на карте точку нахождения источника сигнала.

Обнаружив местонахождение радиозакладки, поступают по-разному. Можно затеять радиоигру — дезинформацию. Одним из методов введения злоумышленника в заблуждение является передача ложных сведений. Применять этот метод, естественно, следует, если точно установлено, что переговоры подслушиваются. Дезинформация может иметь успех только при умелой ее организации, проведении продуманных мероприятий, способных ввести злоумышленников в заблуждение и заставить их принимать ложные сведения за действительные.

Последним средством противодействия является физическое изъятие закладки из места ее установки.

Особый случай — посещение злоумышленниками различных мероприятий, исключающее изъятие принесенных радиозакладок. В этом случае прибегают к постановке активных радиоэлектронных помех, нарушающих работу системы радиоподслушивания.

Радиоэлектронные помехи — это непоражающие электромагнитные излучения, которые нарушают или затрудняют работу радиолинии «передатчик — приемник». Воздействуя на приемное устройство злоумышленника, помехи искажают, затрудняют или исключают выделение полезного сигнала. Под воздействием помех радиолиния «закладка — приемный пункт» может вообще не работать, несмотря на полную исправность и работоспособность.

В зависимости от способа наведения помех, соотношения ширины спектров помех и полезных сигналов помехи подразделяются на заградительные и прицельные. Заградительные помехи имеют ширину спектра частот, значительно превышающую полосу, занимаемую полезным сигналом, что позволяет его подавлять целиком в полосе частот. Такие помехи можно создавать, не имея точных данных о параметрах сигнала конкретного устройства. Так, например, генератор помех «СФЕРА-1» перекрывает сплошной заградительной помехой диапазон частот от 300 кГц до 10 ГГц.

Особенностью заградительных помех является то, что при неизменной мощности передатчика помех их спектральная плотность мощности уменьшается по мере расширения спектра излучения.

Прицельные помехи имеют ширину спектра, соизмеримую (равную или в 1,5 — 2 раза превышающую) с шириной спектра подавляемого сигнала. Прицельные помехи характеризуются высокой спектральной плотностью мощности, сосредоточенной в узкой полосе частот.

Любой передатчик помех излучает модулированные высокочастотные колебания требуемой мощности в заданном диапазоне частот. Чаще всего такие передатчики излучают заградительную помеху в достаточно широком диапазоне частот.

Передатчик помех состоит из источника шумового сигнала, модулятора и генератора несущей частоты. Основными техническими характеристиками передатчика являются: мощность и дальность действия; диапазон частот; диаграмма направленности излучения; вид модуляции сигнала (AM, ЧМ, ФМ) и характер помех — прицельная и заградительная.

Мощность передатчика должна быть достаточной для того, чтобы в точке приема помехи превышали или были бы соизмеримы по мощности с сигналом радиозакладки. Это особенно характерно для речевых сигналов, обладающих повышенной помехоустойчивостью, так как на приемной стороне человеческое ухо может различать полезные сигналы даже при наличии достаточно высокого уровня помех.

Диаграмма излучения должна быть круговой, ибо не известно, в какой стороне расположен приемный пункт. Если же выяснено вероятное направление на приемный пункт, возможно использование направленных антенн.

Минимально необходимое отношение мощности помехи Рп и сигнала Рс на входе подавляемого приемника, при котором достигается требуемая степень подавления, называется коэффициентом подавления по мощности Кп (Кп = РП/РС). Помеха считается эффективной, если ее мощность на входе подавляемого приемника больше полезного сигнала в несколько раз.

В таблице 14 приведены характеристики некоторых типов генераторов помех.

Таблица 14

Характеристики некоторых средств постановки активных помех

2. Обеспечение безопасности телефонных переговоров

Проблема защиты телефонных переговоров в условиях широкой телефонизации общества становится весьма актуальной, т. к. злоумышленники широко пользуются подслушиванием и служебных и домашних телефонов. При этом широко используются такие способы, как подключение к телефонным линиям, установка в телефонную линию телефонных радиозакладок, высокочастотное навязывание и другие варианты подслушивания. Наибольшее распространение получает установка телефонных радиозакладок.

В пространственном плане телефонная радиозакладка может быть установлена в помещении, где злоумышленнику нужно контролировать телефонные переговоры. Для этого телефонная радиозакладка может быть установлена непосредственно в телефонном аппарате, телефонной розетке или подключена в любой точке помещения к телефонным проводам. За пределами помещения телефонная радиозакладка может быть установлена в распределительной коробке и распределительном шкафу здания. Внутри здания особенно уязвим тракт от телефонного аппарата до распределительного шкафа. В этом случае возможна как установка радиозакладок, так и подключение к линии контактным или бесконтактным способом.

От распределительного шкафа до АТС положен многожильный кабель, подключение к которому весьма затруднительно.

Еще одним «слабым» звеном является АТС. На ней возможно подключение и установка радиозакладки непосредственно к той или иной ячейке. Угрожающие ситуации телефонному тракту представлены в виде модели подключения телефонных радиозакладок на рис. 90.

Многообразие возможных ситуаций определяет многообразие мер и способов защиты телефонных разговоров. Очевидно, что обеспечить безопасность телефонного канала связи очень сложно и дорого. Экономически выгоднее воспользоваться устройствами, позволяющими закрыть сообщения, передаваемые по телефонным каналам, или применять организационные меры, обеспечивающие конфиденциальность переговоров.

Простейшими и в то же время крайне важными мерами борьбы с подслушиванием телефонных переговоров являются мероприятия по обеспечению строгой дисциплины ведения телефонных переговоров.

Внешней телефонной связью должен пользоваться ограниченный круг лиц. Никакие частные переговоры из выделенных помещений не допускаются. Наименования организаций, учреждений, должностных лиц, фамилии и другие сведения не должны употребляться в ходе переговоров.

Запрещается передача по телефону распоряжений, отчетов, сведений о составе, состоянии и деятельности организаций и предприятий. При переговорах всегда нужно помнить, что злоумышленник «не дремлет».

К организационным мерам защиты можно отнести планирование прокладки телефонных линий в зданиях и помещениях таким путем, чтобы было удобно их контролировать и трудно использовать возможности подслушивания. Прокладку телефонных линий следует проводить с уменьшением возможного параллельного пробега и перекрещивания друг с другом.

В целях своевременного определения постороннего включения необходимо обеспечить постоянное наблюдение сотрудниками телефонной службы за состоянием телефонных линий выделенных помещений.

О всяком изменении слышимости разговора или появлении шумов, тресков, могущих свидетельствовать о включении в линию подслушивающей аппаратуры, необходимо сообщать в службу безопасности.

Организационной мерой является отключение телефонного аппарата от телефонной линии посредством разъемной розетки на период проведения конфиденциальных переговоров. Это достаточно универсальная мера противодействия от всех вариантов подслушивания. Таким образом просто ликвидируется источник (телефон) подслушивания.

Весьма эффективной мерой противодействия подслушиванию переговоров является использование для ведения конфиденциального общения маскираторов речи или скремблеров. На сегодня техника шифрования речевых сигналов достаточно развита и появилась на рынке в виде удобных переносных или стационарных аппаратов, надежно шифрующих речевой сигнал до его подачи в телефонную линию.

Скремблер — это автономное или встроенное устройство для засекречивания речевой информации, передаваемой по каналам проводной и радиосвязи.

Выбор той или иной модели скремблера зависит от его конкретного применения и характеристик канала связи.

Модели скремблеров, предлагающиеся на отечественном рынке, различаются назначением, конструктивным исполнением и возможностями, а также стойкостью засекречивания, порядком ввода ключа, качеством восстановленной речи, способом электропитания, конструкцией (встроенный или автономный) и другими характеристиками. Присутствуют на нашем рынке и импортные скремблеры. В таблице 15 приведены некоторые типы отечественных и зарубежных скремблеров.

Что нужно учитывать, выбирая тот или иной скремблер? Тут необходимо исходить из того, где можно ожидать установки телефонных радиозакладок. Возможны следующие ситуации.

Ситуация 1. Телефонная радиозакладка установлена в микротелефонной трубке. Для защиты конфиденциальных переговоров в этом случае поможет только скремблер — телефонная трубка.

Таблица 15 Характеристики некоторых скремблеров

Ситуация 2. Радиозакладка установлена в корпусе телефонного аппарата. В этом случае скремблер необходимо включать в разрыв проводов микротелефонная трубка — телефонный аппарат.

Ситуация 3. Радиозакладка установлена в телефонной розетке контролируемого помещения. В этой ситуации скремблер устанавливается в разрыв проводов между телефоном и телефонной розеткой .

Вывод; скремблер устанавливается до возможного (реального) места расположения телефонной радиозакладки, излучающей радиосигнал в эфир.

В обобщенном виде способы противодействия подслушиванию телефонных переговоров представлены в таблице 16.

3. Противодействие лазерному прослушиванию

Совокупность мер по противодействию лазерному подслушиванию можно подразделить на выявление возможных точек расположения лазерного регистратора, обнаружение реальных действий по обеспечению лазерного подслушивания и проведение защитных мероприятий.

Анализируются варианты выбора позиции:

• направлении, перпендикулярном конкретному окну;

• в направлении горизонтальной плоскости с расположением аппаратуры в разных точках;

• расположение аппаратуры в разных точках и в разных плоскостях.

Особое внимание уделяется рабочим и нежилым вспомогательным помещениям, лестничным переходам, глухим тамбурам и другим местам, которые могут быть использованы злоумышленниками для размещения аппаратуры.

Анализ возможностей злоумышленников начинается с пространственно-азимутальных измерений с учетом требований геометрических законов оптики.

При определении возможной позиции расположения аппаратуры лазерного подслушивания следует исходить из того, что злоумышленник будет направлять лазерный луч не обязательно в центр окна. Он может направлять луч и в отдельные зоны окна с учетом реальной обстановки, исходя из прямой доступности окна.

Задачей обнаружения является установление реальных фактов использования лазерных регистраторов для подслушивания конфиденциальных переговоров.

Противодействие подслушиванию конфиденциальных переговоров с помощью лазерных регистраторов речи обеспечивается организационными, организационно-техническими и техническими мерами.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, можно воздействовать на источник, на среду распространения энергии и на средство разведки.

В общем плане защитные мероприятия с учетом выделенных областей разведывательного контакта можно представить следующей матрицей (таблица 17).

Рассмотрим более подробно некоторые из этих мероприятий.

Использование специальных покрытий и специальных стекол предусматривает:

• индофтористое покрытие на стеклах — работает по принципу абсолютно черного тела, т. е. поглощает излучение лазера;

• матовое покрытие стекол с высоким коэффициентом поглощения лазерных лучей;

• применение ситалловых стекол. Ситалловые стекла обладают кристаллической поверхностью, рассеивающей падающие лучи. Определенные примеси в составе ситалловых стекол вызывают активную флюоресценцию под воздействием падающих лучей, которая, в свою очередь, создает активную помеху лазерному подслушиванию и является отличным сигнализатором о лазерном облучении.

Таблица 17 Защита от лазерного подслушивания

Средства активной защиты окон представляют собой пьезокристаллические колебательные шайбы и электромагнитные генераторы шумов. Колебательные шайбы приклеиваются к поверхности стекла. К их обкладкам подводится напряжение высокочастотных колебаний от генераторов шума и под его воздействием стекло колеблется с установленной для них частотой. Обычно генераторы шума работают в диапазоне звуковых частот от 10 Гц до 1 кГц. Важно, что подводимая мощность к окну значительно превышает мощность акустического сигнала, достигающего поверхности окна.

Содержание остальных мероприятий не требует специального рассмотрения.

3. Противодействие незаконному подключению к линиям связи

Различают два типа линий связи: в атмосфере (радиолинии) и направляющие (кабельно-проводные).

Достоинства направляющих линий связи состоят в обеспечении требуемого качества передачи сигналов, высокой скорости передачи, большой защищенности от влияния посторонних полей, заданной степени электромагнитной совместимости, в относительной простоте оконечных устройств. Недостатки этих линий определяются высокой стоимостью расходов на строительство и эксплуатацию.

По исполнению направляющие линии связи бывают кабельные, воздушные и волоконно-оптические.

Направляющие системы, естественно, могут привлечь внимание злоумышленников как источники получения конфиденциальной информации за счет подключения к ним. Подключение к линиям связи может быть осуществлено контактным (гальваническая связь) и бесконтактным (индукционная связь) путем.

Самым простым способом незаконного подключения является контактное подключение, например параллельное подключение телефонного аппарата, довольно широко распространенное в быту.

Бесконтактное подключение к линии связи осуществляется двумя путями:

• за счет электромагнитных наводок на параллельно проложенные провода;

• с помощью сосредоточенной индуктивности, охватывающей контролируемую линию.

По физической природе параметры линии связи аналогичны параметрам колебательного контура, составленного из элементов R, L, С. Разница состоит лишь в том, что в контурах эти параметры являются сосредоточенными, а в линиях связи они равномерно распределены по всей длине. Параметры R и L, включенные последовательно (продольные), образуют суммарное сопротивление Z = R + iwL, а параметры G и С (поперечные) — суммарную проводимость Y = G + iwC. Из указанных четырех параметров R и С обусловливают энергетические потери, a L и G — волновые изменения в линии связи.

Распространение энергии по линии связи, ток и напряжение в любой точке цепи обусловлены в первую очередь коэффициентом распространения энергии g и волновым характеристическим сопротивлением линии ZB.

Коэффициент распространения. Электромагнитная энергия, распространяясь вдоль линии связи, уменьшается по величине от начала к концу. Ослабление или затухание энергии объясняется потерями ее в цепи передачи. Следует различать два вида потерь энергии: в металле и в диэлектрике. При прохождении тока по кабельной цепи происходит нагревание токопроводящих жил и создаются тепловые потери энергии. С ростом частоты эти потери увеличиваются: чем больше активное сопротивление цепи, тем больше потери энергии в металле. Потери энергии в диэлектрике обусловлены несовершенством применяемых диэлектриков и затратами энергии на диэлектрическую поляризацию. Все эти потери учитываются посредством коэффициента распространения.

Любое несанкционированное подключение к линии, последовательное или параллельное, приведет к изменению параметров линии связи. Это и приведет к демаскированию или выявлению такого подключения.

Для выявления контактного подключения к линии связи с целью подслушивания или добывания конфиденциальной информации необходим тот или иной контроль технических параметров линии связи. Режим контроля (постоянный, периодический, разовый) определяется местными условиями и наличием соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры.

Действие современных устройств контроля линий связи основано на измерении различных характеристик линии, таких как импеданс (полное сопротивление), сопротивление по постоянному току, напряжение и сила тока. При подключении к линии подслушивающей аппаратуры эти характеристики претерпевают определенные изменения. Обнаружение изменений позволяет принять решение о наличии подслушивания.

Аппаратура проверки проводных линий. По своему назначению и конструктивному исполнению аппаратура проверки проводных линий может быть оперативной и профессиональной.

К оперативным средствам можно отнести анализатор телефонной линии «АТЛ-1» (МПО «Защита информации»). Этот анализатор предназначен для защиты телефонной линии от несанкционированного подключения в нее любых устройств с сопротивлением до 5кОм.

При подключении прибора к телефонной линии линия считается «чистой» и под такую линию прибор настраивается в режим контроля. При несанкционированном подключении к линии загорается красный индикатор (режим обнаружения). При нормальной работе линии горит зеленый индикатор.

Используются и более сложные профессиональные комплексы. Такие, например, как тест-комплект для проверки проводных линий.

Такой тест-комплект предназначен для выявления гальванических подключений к любой проводной линии:

• телеграфной и телефонной связи, звукозаписи и воспроизведения;

• переговорных устройств, систем звукоусиления;

• трансляции, сигнализации и пр.

В комплект входят: анализатор, тестер, соединительные провода со щупами, съемные зажимы типа «крокодил», защитное устройство, кейс.

Характеристики:

• максимальная величина тока нагрузки при напряжении зондирующего сигнала 150 В— 1 ма;

• частота зондирующего сигнала — 40 и 400 Гц;

• дальность зондирования — 5000 м.

Зарубежные анализаторы телефонных линий представляют фирмы DYNATEL. Анализатор типа 965 МС представляет собой переносное устройство с микропроцессорным управлением, предназначенное для измерений, диагностики и определения мест повреждений проводников в телефонных кабелях.

Анализатор обеспечивает возможность определения:

величины напряжения;

омического сопротивления обрывов — до 100 мОм;

мест понижения сопротивления изоляции — до 30 мОм;

величины тока;

затухания;

• шума;

• тонального сигнала;

• а также обнаруживает устройства, которые регулируют напряжение или ток в линии (REG);

• обеспечивает контроль за абонентской линией, набирает телефонный номер, хранящийся в памяти и предусматривает ручной набор (Dial);

• выбирает тип батареи, режим заряда батареи, опознавание владельца (Auto-Call);

• производит преобразование величин сопротивлений, выраженных в омах, в эквивалентную длину, выраженную в метрах, а также преобразует длину, выраженную в метрах, в величину сопротивления, выраженную в омах.

Обнаружив факт несанкционированного подключения, необходимо установить, где оно осуществлено. Место контактного подключения определяется импульсным методом с помощью импульсных приборов. Импульсный метод основан на использовании явления отражения электромагнитных волн от места подключения к линии подслушивающего устройства. Зная скорость распространения электромагнитной энергии v и время t с момента посылки импульса и возврата его обратно, определяют расстояние до места подключения:

Если подключение осуществлено в пределах контролируемой зоны или территории, то используются организационные меры противодействия: изъятие подключенного устройства и защита коммуникаций физическими средствами и мерами.

Если же подключение осуществлено за пределами контролируемой территории, следует принять определенные действия по защите информации:

• не вести конфиденциальные переговоры по этой телефонной линии;

• установить маскиратор речи.

Имеются средства более радикальной борьбы, например электрическое уничтожение (прожигание) подслушивающих устройств, установленных в телефонную линию на участке от АТС до абонентского телефонного аппарата. К числу таких устройств относится генератор импульсов КС-1300. Это устройство работает в ручном и автоматическом режиме. В ручном режиме пользователю дается право выбора момента подачи в телефонную линию сигнала уничтожения подслушивающего устройства. В автоматическом режиме прожигающий импульс посылается в линию по регламенту с определенной частотой. Устройство обладает следующими техническими характеристиками:

• количество подключаемых телефонных линий — 2;

• временные интервалы, устанавливаемые таймером — от 10 минут до 2 суток;

• мощность прожигающего импульса — 15 Вт;

• потребляемая мощность — 40 Вт;

• питание — сеть 220 В.

В качестве мер защиты внутренних коммуникаций от незаконного подключения необходимо:

•  экранирование всех коммуникаций, по которым ведутся конфиденциальные переговоры;

• установка средств контроля мест возможного доступа к линиям связи;

• использование телефонных систем внутреннего пользования без их выхода в город и другие меры.

Противодействие бесконтактному способу подключения

Бесконтактный (индуктивный) съем информации осуществляется путем прикосновения бесконтактного датчика к телефонной линии и прослушивания переговоров на головные телефоны или их записи на магнитофон.

Индукционный контакт датчика с телефонной линией не вносит никаких изменений в параметры телефонной линии, что весьма ограничивает возможности по обнаружению такого контакта техническими средствами, особенно в том случае, если телефонная линия не подвергается физическим воздействиям. Если же попытка подключения совершается по отношению к экранированным телефонным линиям, то есть определенные возможности обнаружить бесконтактное подключение приборными средствами. При бесконтактном подключении к экранированным кабелям частично снимается экранирующая оплетка. Этого уже достаточно, чтобы обнаружить повреждение экранного покрытия. Точное определение места повреждения экрана определяется импульсным методом точно так, как это делалось при контактном подключении. Более точно место повреждения определяется подачей в линию звуковых частот и их приемом при движении по трассе кабеля специальным поисковым прибором .

Этот специальный поисковый прибор предназначен для точного определения места повреждения кабелей связи. Прибор работает совместно с генератором звуковых частот, работающим на частотах 1,03 кГц и 10 кГц. Мощность сигнала генератора звука при работе от встроенных батарей составляет 3 Вт, а при питании от внешней батареи или от сети — 10 Вт. Поиск места повреждения осуществляется проходом по трассе кабеля и определением места излучения звуковой частоты, посылаемой в линию звуковым генератором.

Противодействие бесконтактному подключению осуществляется также организационными и организационно-техническими мерами. В качестве последних рекомендуется использовать генераторы шума и специальные защитные модули. К таким можно отнести универсальный телефонный защитный модуль, способный подавлять индуктивные съемники, микропередатчики, блокировать автопуски диктофонов.

Защита от перехвата

Перехват — это способ несанкционированного получения конфиденциальной информации за счет приема электромагнитных сигналов радиодиапазона.

Радиоперехват как способ несанкционированного получения конфиденциальной информации обладает определенными особенностями:

• осуществляется без непосредственного контакта с объектом криминальных интересов;

• охватывает большие расстояния и пространства, пределы которых определяются особенностями распространения радиоволн различных диапазонов;

• обеспечивается непрерывно в разное время года и суток и при любой погоде;

• обеспечивает получение достоверной информации, поскольку она исходит непосредственно от источника;

• позволяет добывать самую различную информацию статистического и оперативного характера;

• дает интересующую информацию в реальном масштабе времени и зачастую в виде упреждающих событий (приказы на проведение тех или иных действий);

• осуществляется скрытно; источник информации, как правило, не в состоянии установить факт несанкционированного доступа.

Источниками излучения радиоволн различных диапазонов являются:

• средства радиосвязи, предназначенные для обеспечения мобильной и стационарной систем, в том числе спутников, радиорелейных и других; средства сотовой радиосвязи; средства пейджинговой связи; средства оперативной служебной радиосвязи; сигналы радиотелефонных удлинителей; сигналы радиомикрофонов;

• сигналы технических средств и систем (радиолокационные, радионавигационные системы, сигналы средств электронно-вычислительной техники и пр.);

• другие системы открытого излучения радиосигналов связного или технологического характера (например, средств обеспечения полетов самолетов, средств спасания на водах и пр.).

В качестве примера возможности установления информационного контакта между средствами злоумышленника и источниками радиосигналов рассмотрим частную модель радиоперехвата (рис. 103).

Модель содержит общие характеристики источника радиосигналов, определяющих возможную дальность их распространения в пространстве, среду распространения радиоволн и условия, влияющие на ее характеристики и средства злоумышленника, предназначенные для приема радиосигналов.

Соблюдение баланса характеристик объекта, условий, среды и параметров средств разведки позволит установить информационный контакт и зафиксировать необходимые характеристики источника. Имея определенные методики, можно рассчитать возможность установления такого контакта в конкретных условиях. Условия установления информационного контакта рассмотрим для случая перехвата информации средствами радиоэлектронной разведки. Для этого воспользуемся параметрической моделью такого информационного контакта (рис. 104).

Возможность установления информационного контакта выражается вероятностью R0

Определить вероятность перехвата электромагнитного сигнала средствами злоумышленника можно с помощью следующей формулы:

где

Ри — мощность источника сигнала;

fc — несущая частота;

— ширина спектра сигнала;

— коэффициент усиления антенны источника;

Gc — коэффициент усиления антенны приемника

злоумышленника;

nq — спектральная плотность мощности шумов на входе приемника;

zq — ослабление радиоволн в среде распространения при заданных условиях.

где   k — коэффициент размерности (=7);

q — отношение мощности сигнала к мощности шума в точке приема.

Значение q определяется из формулы

Пример. Определить вероятность перехвата электромагнитного сигнала портативными средствами злоумышленника при соотношении сигнал/шум q = 4,5 • 108.

Следовательно                    =1, .

При этих условиях вероятность перехвата сигнала равна 1, т. е. сигнал может быть уверенно принят средствами злоумышленника.

Подобное описание энергетических и пространственных соотношений, положенных в основу расчетов, приводится в специальной литературе и соответствующих методических и нормативных материалах.

Дальность действия линии разведывательного контакта «Передатчик источника — приемник злоумышленника» определяется энергией (мощностью) передатчика и может быть рассчитана с помощью следующей формулы:

где: Рпер — мощность передатчика;

Gnep— коэффициент усиления антенны передатчика;

Gnp — коэффициент усиления антенны приемника;

— длина волны передатчика;

— коэффициент потерь в среде распространения;

— полоса сигнала;

L      — коэффициент запаса на неучитываемые факторы (обычно лежит в пределах 3... 10);

— минимально допустимое превышение сигнала над шумом по мощности;

R      — постоянная Больцмана;

— суммарная шумовая температура на входе приемника.

Дальность перехвата сигналов ПЭВМ можно охарактеризовать такими показателями, учитывающими конструктивные особенности дисплея и антенных систем злоумышленника (таблица 18).

| Характеристика антенны злоумышленника | Конструкция корпуса ПЭВМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | пластмассовый | металлический |
| Ненаправленная | 50 м | 10 м |
| Направленная | 1000 м | 200 м |

Математические расчеты могут быть подкреплены конкретными действиями по определению реальной возможности установления информационного контакта путем приема сигналов своих средств специальными приемными устройствами с изменением расстояний приема и азимутовых направлений их расположения. Используя измерители сигналов, можно составить графики уровня излучаемых сигналов в конкретных условиях на конкретной местности.

Результаты математических расчетов и экспериментальных инструментальных измерений позволят четко определить опасность тех или иных сигналов в условиях конкретного их расположения на местности.

Методы защиты от перехвата в общем плане приведены на рис. 105.

Противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной информации требует создания сложной и четко организованной системы противодействия. Здесь важным является принцип: оружие защиты должно быть адекватным оружию нападения.